3.1方法

（1）室内大面积纯色或近似纯色区域（白墙、地板、天花板）传统 ORB、FAST 等角点方法容易失效。（2）行人等存在动态物体破坏重投影一致性。局部梯度能量通过统计图像局部区域内的梯度幅值与方向分布，度量该区域的结构信息强度。本质上，它刻画的是图像是否具有稳定、可观测的几何约束。局部区域是否适合作为直接法 、半直接法 、特征增强的可靠观测。语义分割为图像中的每一个像素赋予语义类别标签，其目标并非几何，而是识别“这是什么”。 判断“这个区域是否可信用于建图与定位”。

3.2局部梯度能量

1 建图问题建模（Mapping Formulation）

在视觉 SLAM 中，建图的目标是在估计相机位姿的同时，恢复场景的三维结构。地图通常表示为一组三维空间点：

M={Pj∈R3∣j=1,2,…,N}

其中，Pj 表示第 j个地图点在世界坐标系下的位置。第 i帧相机位姿表示为一个刚体变换：

Ti=Riti0⊤1∈SE(3)

2 几何投影与观测模型

给定相机位姿 Ti和地图点 Pj，其在第 i帧图像平面上的投影为：

uij=πTiPj
其中 π(⋅)表示针孔相机投影模型。该投影关系构成了视觉建图中最基本的几何约束。

3 传统建图中的重投影误差

在基于特征点的建图方法中，通常通过最小化重投影误差来联合优化位姿与地图点：

Ereproj=i,j∥uijobs-πTiPj∥2

然而，该方法高度依赖稳定且分布均匀的特征点。在弱纹理区域或大面积平面结构中，特征稀疏容易导致建图退化。

4 光度一致性建图模型

为缓解弱纹理条件下特征不足的问题，引入基于图像强度的光度一致性假设。假设同一三维点在不同视角下具有一致的像素强度，则可定义光度残差为：

rijphoto=Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)

其中，Ir 表示参考帧，Ii 表示当前帧。

对应的光度一致性能量函数为：

Ephoto=i,j∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该模型在一定程度上增强了对弱纹理区域的约束，但在局部结构信息不足或噪声主导时，仍可能引入不稳定观测。

5 局部梯度能量建模

为进一步刻画图像局部区域的结构强度，引入局部梯度能量（Local Gradient Energy, LGE）作为区域可观测性的度量。

首先，定义图像在像素 u处的梯度为：

∇I(u)=∂I∂x∂I∂y

其梯度幅值为：

∥∇I(u)∥=∂I∂x2+∂I∂y2

在以像素 u为中心的局部窗口 Ω(u)内，定义局部梯度能量为：

ELGE(u)=v∈Ω(u)∥∇I(v)∥2

该量能够反映局部区域的结构丰富程度，高梯度能量区域通常对应更稳定的几何约束。

6 基于局部梯度能量的观测加权

在建图过程中，并非所有光度观测对位姿与地图优化具有相同贡献。为此，将局部梯度能量引入光度残差的加权建模中。

对参考帧中第 j个投影点，定义其权重为：

wj=ELGE(urj)ELGE(urj)+ϵ

其中 ϵ为防止数值不稳定的正则项。

该权重使得结构信息丰富的区域在优化中占据更大影响，而低梯度区域的噪声影响被有效抑制。

7 融合局部梯度能量的建图能量函数

最终，结合局部梯度能量的光度一致性建图目标函数可表示为：

Emap=i,jwj⋅∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该能量函数通过对相机位姿 Ti和地图点 Pj进行联合优化，实现鲁棒的地图构建。

8 小结性表述（可直接作为段落结尾）

综上所述，通过在建图过程中引入局部梯度能量，对图像局部结构信息进行显式建模，并将其作为光度残差的权重因子，可以有效增强弱纹理区域中具有稳定几何结构的观测约束，从而提升视觉 SLAM 系统在几何退化场景下的建图鲁棒性。

3.3语义分割

在真实环境中，视觉 SLAM 系统常常面临动态目标频繁出现的问题，如行人、车辆等。这类动态物体会破坏多视几何约束，从而对位姿估计和地图构建产生显著干扰。为此，引入语义分割对图像中不同语义类别进行显式建模，以提升建图过程的鲁棒性。

10 语义分割表示与像素级建模

给定第 i帧图像，通过语义分割网络为每个像素赋予一个语义标签：

Si(u)∈C

其中：

- u为图像像素坐标

- C表示预定义的语义类别集合（如 person, car, wall, floor 等）

在概率建模形式下，语义分割结果可表示为像素属于某一类别的概率：

pi(c∣u),c∈C

11 动态语义类别建模

根据先验知识，将语义类别集合 C划分为静态类别集合 Cstatic与潜在动态类别集合 Cdynamic：

C=Cstatic∪Cdynamic

当像素 u属于潜在动态类别时，其对应的几何观测不再满足静态世界假设。

12 语义一致性权重建模

为将语义信息引入建图过程，对每个投影点 uij定义语义权重：

wijsem=1-c∈Cdynamicpi(c∣uij)

该权重反映了当前观测属于静态区域的可信度：

- 若像素高概率属于动态类别，则权重趋近于 0

- 若像素属于静态类别，则权重趋近于 1

13 语义约束下的光度残差建模

在语义感知建图中，光度残差形式保持不变，但其对优化的影响受到语义权重调制：

rijphoto=Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)

14 融合语义分割的建图能量函数

引入语义权重后，语义感知的光度一致性建图目标函数可表示为：

Emapsem=i,jwijsem⋅∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该建模方式在优化过程中显式抑制来自动态区域的误差项，从而避免动态目标对地图结构与相机位姿估计的负面影响。

15 语义引导的地图点筛选与维护（可选）

在地图维护阶段，可利用语义信息对地图点进行筛选。若某一地图点在多帧中持续被观测为动态类别，则将其从地图中移除：

if E[wijsem]<τsem,Pj∉M

其中 τsem为语义可信度阈值。

16 与局部梯度能量的统一建图模型（自然过渡）

结合前述局部梯度能量权重 wjLGE与语义权重 wijsem，最终建图目标函数可统一表示为：

EmapLGE+Sem=i,jwjLGE⋅wijsem⋅∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该联合模型在低层几何结构增强与高层语义可信性建模之间形成互补，从而提升系统在弱纹理与动态环境中的整体鲁棒性。

17 小结性表述（论文可直接使用）

通过引入语义分割结果对动态目标进行显式建模，并将像素级语义可信度融入建图能量函数中，所提出的语义感知建图方法有效抑制了动态区域对多视几何约束的破坏，为复杂真实环境下的鲁棒视觉 SLAM 提供了重要支撑。