3.1方法

（1）室内大面积纯色或近似纯色区域（白墙、地板、天花板）传统 ORB、FAST 等角点方法容易失效。（2）行人等存在动态物体破坏重投影一致性。局部梯度能量通过统计图像局部区域内的梯度幅值与方向分布，度量该区域的结构信息强度。本质上，它刻画的是图像是否具有稳定、可观测的几何约束。局部区域是否适合作为直接法 、半直接法 、特征增强的可靠观测。语义分割为图像中的每一个像素赋予语义类别标签，其目标并非几何，而是识别“这是什么”。 判断“这个区域是否可信用于建图与定位”。

3.2局部梯度能量

1 建图问题建模（Mapping Formulation）

视觉SLAM中的建图目标是在实时估计相机位姿（6自由度轨迹）的同时，同步恢复场景的三维结构，从而构建出环境地图。这一过程高度耦合：前端通过特征提取、匹配与三角化从图像序列中快速生成初始3D点云和局部轨迹估计；后端则利用捆绑调整（Bundle Adjustment）、回环检测与全局优化最小化重投影误差，消除累积漂移并确保地图与轨迹的一致性。根据应用需求，地图可表现为稀疏点云、半稠密深度图或稠密表面重建，现代方法还可融入语义信息或动态物体处理。总体而言，建图不仅是三维结构的几何恢复，更是定位与地图相互约束、共同优化的闭环过程，是实现未知环境中自主导航、增强现实和机器人感知的核心基础。地图通常表示为一组三维空间点：

M={Pj∈R3∣j=1,2,…,N}

其中，Pj 表示第 j个地图点在世界坐标系下的三维位置，N 为地图中包含的空间点总数。该点云形式的地图能够有效描述场景的几何结构，是后续定位、重定位及路径规划的重要基础。

在建图与定位过程中，相机在不同时刻获取的图像序列用于对地图进行观测与更新。第 i帧相机相对于世界坐标系的位姿通常建模为一个刚体变换：

Ti=Riti0⊤1∈SE(3)

其中，Ri∈SO(3) 表示相机的旋转矩阵，ti∈R3 表示相机的平移向量。该位姿变换将世界坐标系下的三维点映射到相机坐标系中，是建立三维结构与二维图像观测之间联系的关键。

基于上述建模，视觉 SLAM 的核心问题可形式化为在多帧观测约束下，对相机位姿集合 Ti与地图点集合 M进行联合优化的问题。

2 几何投影与观测模型

给定第 i帧相机的位姿 Ti以及地图中的三维点 Pj，该地图点在第 i帧图像平面上的投影可表示为：

uij=πTiPj
其中，π(⋅) 表示针孔相机投影模型，用于将相机坐标系下的三维点映射到二维图像坐标系中。该模型通常包含相机的内参矩阵，并考虑透视投影关系，是建立三维空间结构与二维图像观测之间联系的基础。

上述投影关系明确刻画了相机位姿、三维地图点与图像观测之间的几何对应关系，构成了视觉建图与定位问题中最基本的几何约束。在多帧观测条件下，同一地图点在不同视角下的投影一致性为相机位姿估计与地图点优化提供了核心依据。

在理想无噪声条件下，该几何投影关系应在所有观测帧中保持一致，而实际系统中则通过最小化投影误差来近似满足该约束。

3 传统建图中的重投影误差

在基于特征点的建图方法中，相机位姿与地图点的估计通常通过最小化重投影误差来完成，其目标函数定义为：

Ereproj=i,j∥uijobs-πTiPj∥2

其中，uijobs 表示第 j个地图点在第 i帧图像中被实际观测到的像素位置，π(⋅) 为相机投影模型。该误差刻画了由当前位姿与地图估计所预测的投影位置与真实图像观测之间的偏差。

通过在多帧、多点观测条件下最小化该误差，可以同时优化相机位姿 Ti与三维地图点 Pj，这是视觉 SLAM 中最经典的联合优化建模方式。

4 光度一致性建图模型

为缓解弱纹理条件下特征点数量不足所导致的几何约束退化问题，引入基于图像强度的光度一致性假设。该假设认为，在忽略光照变化与非朗伯反射影响的理想条件下，同一三维空间点在不同视角下的像素强度应保持一致。基于该假设，可定义第 j个地图点在第 i帧与参考帧之间的光度残差为：

rijphoto=Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)
其中，Ir 表示参考帧图像，Ii 表示当前帧图像，π(⋅) 为相机投影模型。

在多帧、多点观测条件下，通过最小化所有光度残差的平方和，可构建光度一致性的优化目标函数：

Ephoto=i,j∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该能量函数直接利用图像像素强度信息进行建模，相较于基于稀疏特征点的重投影误差模型，不再依赖显式的特征检测与匹配过程，从而在纹理较弱但仍存在灰度变化的区域中提供更为稠密的观测约束。

5 局部梯度能量建模

为进一步刻画图像局部区域的结构强度与可观测性，引入局部梯度能量（Local Gradient Energy, LGE）作为衡量像素邻域中结构信息丰富程度的度量指标。与仅依赖单个像素灰度值的光度一致性建模不同，局部梯度能量能够综合反映区域内的纹理变化与边缘结构特征。

首先，定义图像在像素 u处的梯度为：

∇I(u)=∂I∂x∂I∂y

其梯度幅值定义为：

∥∇I(u)∥=∂I∂x2+∂I∂y2

在此基础上，在以像素 u为中心的局部窗口 Ω(u)内，定义局部梯度能量为：

ELGE(u)=v∈Ω(u)∥∇I(v)∥2

该能量项对局部邻域内所有像素的梯度信息进行累积，从而有效抑制单点噪声的影响，并增强对区域整体结构特征的描述能力。

局部梯度能量反映了图像区域内灰度变化的整体强度。具有较高梯度能量的区域通常包含明显的边缘、角点或纹理变化，其像素强度对相机位姿变化更为敏感，因此能够为位姿估计和地图优化提供更加稳定且可靠的几何约束。

相比之下，在梯度能量较低的区域（如大面积平坦表面或弱纹理区域），光度变化往往不足以形成有效约束，此时观测更容易受到成像噪声或光照变化的干扰。

因此，局部梯度能量不仅能够作为衡量像素可观测性的有效指标，还可进一步用于对光度残差进行加权建模，使结构信息丰富的区域在优化过程中占据更高权重，而对低梯度区域的贡献进行抑制，从而提升系统在弱纹理和几何退化场景下的整体鲁棒性。

6 基于局部梯度能量的观测加权

在建图过程中，并非所有光度观测对位姿与地图优化具有相同贡献。为此，将局部梯度能量引入光度残差的加权建模中。

对参考帧中第 j个投影点，定义其权重为：

wj=ELGE(urj)ELGE(urj)+ϵ

其中 ϵ为防止数值不稳定的正则项。

该权重使得结构信息丰富的区域在优化中占据更大影响，而低梯度区域的噪声影响被有效抑制。

7 融合局部梯度能量的建图能量函数

最终，结合局部梯度能量的光度一致性建图目标函数可表示为：

Emap=i,jwj⋅∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该能量函数通过对相机位姿 Ti和地图点 Pj进行联合优化，实现鲁棒的地图构建。

8 小结性表述（可直接作为段落结尾）

综上所述，通过在建图过程中引入局部梯度能量，对图像局部结构信息进行显式建模，并将其作为光度残差的权重因子，可以有效增强弱纹理区域中具有稳定几何结构的观测约束，从而提升视觉 SLAM 系统在几何退化场景下的建图鲁棒性。

3.3语义分割

在真实环境中，视觉 SLAM 系统常常面临动态目标频繁出现的问题，如行人、车辆等。这类动态物体会破坏多视几何约束，从而对位姿估计和地图构建产生显著干扰。为此，引入语义分割对图像中不同语义类别进行显式建模，以提升建图过程的鲁棒性。

10 语义分割表示与像素级建模

给定第 i帧图像，通过语义分割网络为每个像素赋予一个语义标签：

Si(u)∈C

其中：

- u为图像像素坐标

- C表示预定义的语义类别集合（如 person, car, wall, floor 等）

在概率建模形式下，语义分割结果可表示为像素属于某一类别的概率：

pi(c∣u),c∈C

11 动态语义类别建模

根据先验知识，将语义类别集合 C划分为静态类别集合 Cstatic与潜在动态类别集合 Cdynamic：

C=Cstatic∪Cdynamic

当像素 u属于潜在动态类别时，其对应的几何观测不再满足静态世界假设。

12 语义一致性权重建模

为将语义信息引入建图过程，对每个投影点 uij定义语义权重：

wijsem=1-c∈Cdynamicpi(c∣uij)

该权重反映了当前观测属于静态区域的可信度：

- 若像素高概率属于动态类别，则权重趋近于 0

- 若像素属于静态类别，则权重趋近于 1

13 语义约束下的光度残差建模

在语义感知建图中，光度残差形式保持不变，但其对优化的影响受到语义权重调制：

rijphoto=Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)

14 融合语义分割的建图能量函数

引入语义权重后，语义感知的光度一致性建图目标函数可表示为：

Emapsem=i,jwijsem⋅∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该建模方式在优化过程中显式抑制来自动态区域的误差项，从而避免动态目标对地图结构与相机位姿估计的负面影响。

15 语义引导的地图点筛选与维护（可选）

在地图维护阶段，可利用语义信息对地图点进行筛选。若某一地图点在多帧中持续被观测为动态类别，则将其从地图中移除：

if E[wijsem]<τsem,Pj∉M

其中 τsem为语义可信度阈值。

16 与局部梯度能量的统一建图模型（自然过渡）

结合前述局部梯度能量权重 wjLGE与语义权重 wijsem，最终建图目标函数可统一表示为：

EmapLGE+Sem=i,jwjLGE⋅wijsem⋅∥Iiπ(TiPj)-Irπ(TrPj)∥2

该联合模型在低层几何结构增强与高层语义可信性建模之间形成互补，从而提升系统在弱纹理与动态环境中的整体鲁棒性。

17 小结性表述（论文可直接使用）

通过引入语义分割结果对动态目标进行显式建模，并将像素级语义可信度融入建图能量函数中，所提出的语义感知建图方法有效抑制了动态区域对多视几何约束的破坏，为复杂真实环境下的鲁棒视觉 SLAM 提供了重要支撑。