实验设计总体思路

本章实验旨在系统性验证所提出方法在不同退化场景下的有效性与鲁棒性。围绕方法设计中的关键思想，实验验证主要聚焦于以下三个核心问题：
（1）局部梯度能量（Local Gradient Energy, LGE）是否能够在弱纹理场景中有效增强图像区域的几何可观测性，从而缓解特征与光度信息不足导致的建图退化问题；
（2）基于语义分割的动态目标建模是否能够显式抑制动态区域对多视几何约束的破坏，进而提升相机位姿估计与地图构建的稳定性；
（3）局部梯度能量与语义分割两种机制是否在复杂真实环境中形成互补作用，从而进一步提升系统在弱纹理与动态场景并存条件下的整体鲁棒性。

为回答上述问题，实验采用对照实验、消融实验以及联合验证相结合的方式展开。通过在统一实验条件下逐步引入局部梯度能量加权与语义感知建模模块，并对比不同模块组合下系统性能的变化，全面评估各组成部分对建图质量与位姿估计精度的影响。该实验设计不仅能够验证各子模块的独立有效性，还能够进一步分析其在复杂场景中的协同增益，从而为所提出方法的整体合理性与实用价值提供充分的实验支撑。

实验大纲结构（推荐用于论文）

第 X 章 实验与结果分析

X.1 实验平台与实现细节

- 系统框架

  - 基线系统：ORB-SLAM2（或 DSO / 自定义直接法）

  - 扩展模块：

    - 局部梯度能量加权光度建图

    - 语义感知动态抑制建图

- 硬件与软件环境

  - CPU / GPU

  - Ubuntu 版本

  - ROS / 非 ROS

- 语义分割网络

  - 网络结构（如 DeepLab / YOLOv8-Seg）

  - 推理频率与输入分辨率

- 参数设置

  - LGE 窗口大小 Ω

  - ε、τ_sem 等关键阈值

目的：保证实验可复现，参数来源清晰。

X.2 数据集与场景划分

X.2.1 弱纹理场景数据集（验证 LGE）

为验证所提出方法在弱纹理条件下的建图鲁棒性，实验选取以结构简单、纹理信息稀缺为主要特征的典型场景进行评估。此类场景通常包含大面积平坦区域，局部灰度变化有限，容易导致基于特征或光度的方法出现几何约束退化，具有较强的挑战性。具体而言，所选弱纹理场景主要包括：室内走廊与白墙环境、地面或天花板占据主要视野的场景，以及以大尺度平面结构为主、重复纹理较少的室内空间。

在数据集选择方面，实验主要采用以下公开数据集与自采集数据进行验证：
（1）TUM RGB-D 数据集中的 fr3_structure_notexture 序列，该序列包含大面积弱纹理结构，是评估弱纹理场景下建图与位姿估计性能的经典基准；
（2）EuRoC MAV 数据集中的 V1_01_easy 序列的部分片段，其中包含走廊与结构单一的室内区域，可用于验证方法在低纹理飞行环境中的稳定性；
（3）自采集弱纹理序列，用于进一步验证所提出方法在真实复杂环境中的泛化能力与实用性。

通过在上述弱纹理场景下的系统性对比实验，可以有效评估局部梯度能量加权机制在增强几何可观测性、缓解建图退化方面的实际效果。

X.2.2 动态场景数据集（验证语义分割）

为评估所提出语义感知建图方法在动态复杂环境中的鲁棒性，实验选取包含大量运动目标的典型场景进行验证。此类场景中常见行人、车辆等动态物体频繁出现，伴随遮挡与视野变化，对多视几何约束与光度一致性建模提出了更高要求，能够充分考验系统在动态干扰条件下的稳定性与建图一致性。

具体而言，所选动态场景主要包括以下类型：行人密集出现的室内或室外环境、车辆频繁穿行的城市场景，以及存在显著动态遮挡的复杂场景。这些场景中动态目标通常占据较大视野比例，且运动模式多样，容易导致传统 SLAM 方法出现误匹配、位姿漂移或地图结构破坏。

在数据集选择方面，实验采用以下具有代表性的公开数据集与自采集序列进行综合评估：
（1）TUM RGB-D 数据集中的动态序列（dynamic sequences），该数据集包含多种行人干扰场景，是验证动态抑制能力的经典基准；
（2）KITTI 数据集中的城市场景序列，包含大量车辆与行人运动，适合评估方法在室外大规模动态环境中的适应性；
（3）自采集动态室内场景数据，用于进一步验证所提出方法在真实应用场景中的泛化能力与鲁棒性。

通过在上述动态场景中的系统性实验对比，可以全面分析语义分割引入后对动态目标干扰的抑制效果，以及其对位姿估计精度与地图稳定性的实际提升。

X.3 局部梯度能量（LGE）模块验证实验

X.3.1 实验设置（对照实验）

为验证局部梯度能量加权机制在弱纹理场景下的有效性，实验设置多组对比方法进行评估。具体对比方法包括：
（1）Baseline 方法，不引入光度一致性约束与局部梯度能量权重，仅依赖原有几何或特征约束进行建图与位姿估计；
（2）Photometric 方法，在基线系统基础上引入标准光度一致性建模，通过最小化像素级光度残差进行优化，但未对不同区域的结构信息进行区分；
（3）Photometric + LGE 方法，即本文提出的方法，在光度一致性建模的基础上进一步引入局部梯度能量作为残差权重，对弱纹理区域的几何可观测性进行增强。

为确保实验对比的公平性与可重复性，所有对比方法在实验中均保持以下设置一致：
（1）采用相同的特征提取与匹配策略，避免因前端差异对实验结果产生影响；
（2）采用相同的优化框架与求解策略，包括优化变量、迭代次数及终止条件等，确保性能差异仅来源于所引入的建模机制本身。

通过在统一实验条件下对上述方法进行系统对比，可以客观评估局部梯度能量加权策略在弱纹理场景中对建图稳定性与位姿估计精度的提升效果。

X.3.2 定量评价指标

为全面评估所提出方法在不同场景下的性能表现，实验从位姿估计精度、建图质量以及系统运行稳定性三个方面对各对比方法进行定量分析。

（1）位姿估计精度
位姿精度用于衡量系统对相机运动轨迹的估计准确性，实验采用以下两种常用指标进行评估：

- 绝对轨迹误差（Absolute Trajectory Error, ATE），用于衡量估计轨迹与真实轨迹在全局坐标系下的偏差，反映系统的整体定位精度；

- 相对位姿误差（Relative Pose Error, RPE），用于评估相邻帧或固定时间间隔内位姿变化的误差，能够更直观地反映系统在短时运动估计中的稳定性与一致性。

（2）建图质量评估
建图质量主要从地图点的数量与空间分布特性进行评估：

- 地图点数量，反映系统在建图过程中能够稳定维护的三维结构信息规模；

- 地图点空间分布均匀性，用于评估地图点在场景中的覆盖情况，分布更加均匀通常意味着建图结果对不同视角具有更好的约束能力。

（3）跟踪稳定性分析
跟踪稳定性用于衡量系统在长序列运行过程中的鲁棒性，实验采用以下指标进行量化：

- 跟踪丢失次数，统计系统在运行过程中发生跟踪失败的次数，用于反映系统对退化场景的适应能力；

- 重定位成功率，衡量系统在发生跟踪丢失后恢复正常工作的能力，反映其长期运行的可靠性。

通过上述多维度评价指标的综合分析，可以全面、客观地评估各对比方法在弱纹理与动态场景下的性能差异，为所提出方法的有效性提供充分的实验依据。

X.3.3 结果分析

在弱纹理场景下，实验结果重点从有效观测比例与位姿估计稳定性两个方面对局部梯度能量（LGE）加权机制的作用进行分析。

首先，从有效观测比例的角度来看，引入 LGE 权重后，系统在弱纹理区域中能够更有效地区分结构信息充分与不足的图像区域。实验结果表明，与标准光度一致性方法相比，LGE 加权策略显著提高了参与优化的高质量观测比例，使得边缘、结构变化明显的区域在建图过程中占据主导作用，而低梯度、信息量不足的区域对优化的干扰被有效抑制。这一现象验证了局部梯度能量作为区域可观测性度量的合理性。

其次，在位姿估计稳定性方面，引入 LGE 后系统的位姿抖动明显减小。尤其在包含大面积平面结构或重复纹理较少的场景中，普通光度法由于局部结构信息不足，容易产生不稳定的优化梯度，从而导致相机位姿在连续帧之间出现抖动甚至局部漂移。相比之下，LGE 加权方法通过增强对高结构区域的约束，使得位姿估计过程更加平滑，短时位姿误差显著降低。

从定量结果来看，与普通光度一致性方法相比，所提出的 LGE 加权建图方法在弱纹理场景下在 ATE 与 RPE 等指标上均取得了明显改进，表明其能够有效缓解弱纹理条件下的建图退化问题。上述实验结果充分证明了局部梯度能量加权机制在增强几何可观测性与提升位姿估计稳定性方面的实际效果。

X.4 语义感知建图模块验证实验

X.4.1 实验设置（动态对照）

为验证语义感知建图方法在动态场景下的有效性，实验设置多组对比方法进行系统评估。具体对比方法包括：
（1）Baseline 方法，不引入任何语义信息，所有像素观测均等权参与建图与位姿估计，作为评估动态干扰影响的基线；
（2）动态特征剔除方法（简单 mask），基于语义分割结果对潜在动态区域进行硬阈值过滤，将属于动态类别的像素或特征点直接剔除，从而避免其参与优化；
（3）语义权重建图方法，即本文提出的方法，通过引入像素级语义概率对光度残差进行加权建模，以软约束方式抑制动态区域对优化过程的影响。

为确保实验对比的公平性，所有方法在实验中均采用相同的前端输入、优化变量与求解策略，仅在是否以及如何利用语义信息方面存在差异。通过在动态场景下对上述方法进行定量与定性对比，可以系统评估语义权重建图策略在抑制动态目标干扰、提升位姿估计精度与地图一致性方面的实际效果。

X.4.2 定量评价指标

为全面评估各方法在动态场景下的性能表现，实验从位姿估计精度、动态干扰抑制效果以及地图一致性等多个维度对系统进行定量分析。

（1）位姿估计精度
采用 绝对轨迹误差（Absolute Trajectory Error, ATE） 与 相对位姿误差（Relative Pose Error, RPE） 作为主要评价指标，用于衡量在存在动态目标干扰的情况下，各方法对相机运动轨迹的估计准确性与短时稳定性。

（2）动态区域误差占比
该指标用于统计由动态区域像素或地图点所产生的残差在整体优化误差中的占比，反映动态目标对多视几何约束与光度一致性建模的干扰程度。较低的动态区域误差占比表明方法能够有效抑制动态观测对优化过程的负面影响。

（3）地图点存活率
地图点存活率用于衡量在长期运行过程中，系统能够稳定维护的地图点比例。较高的存活率通常意味着建图过程对动态干扰具有更强的鲁棒性，能够避免由动态目标引入的大量不稳定或伪地图点。

（4）动态误关联率（可选）
动态误关联率用于统计动态目标区域中被错误关联为静态地图点的比例，是评估动态抑制机制有效性的补充指标。该指标能够进一步反映方法在复杂动态场景中对误匹配与错误建图的抑制能力。

通过上述多维度指标的综合分析，可以系统性评估语义权重建图方法在动态环境下对位姿估计精度与地图一致性的提升效果。

X.4.3 定性可视化分析

为更加直观地分析语义感知建图方法在动态场景中的作用机制，本文进一步对实验结果进行了定性可视化分析，重点从动态目标区域观测分布、地图点筛选效果以及整体地图一致性三个方面进行对比展示。

首先，通过可视化动态目标区域中的投影点分布，可以观察不同方法对动态区域观测的处理差异。在不引入语义信息的基线方法中，动态目标区域仍存在大量投影点参与优化，容易引入由目标自身运动导致的非刚体误差；而采用语义权重建图后，动态目标区域中的投影点权重显著降低，其对优化过程的影响被有效抑制，投影点分布更加集中于静态背景区域。

其次，对被抑制或剔除的地图点进行可视化展示。结果表明，语义感知方法能够准确识别长期位于动态目标上的不可靠地图点，并在地图维护阶段将其逐步剔除，从而避免这些点在后续优化与重定位过程中持续产生干扰。相比之下，未引入语义建模的方法往往在地图中保留大量由动态目标生成的伪结构点。

最后，通过对不同方法生成的地图一致性对比图进行分析，可以直观反映语义建图对整体地图结构稳定性的提升效果。采用语义权重建图方法所生成的地图在空间结构上更加连贯，静态场景几何关系保持良好，而动态干扰显著减少；基线方法则在动态目标频繁出现的区域容易产生地图破碎或结构错乱现象。

上述定性结果与定量实验分析相互印证，进一步说明所提出的语义感知建图方法能够在动态复杂环境中有效抑制不可靠观测，对提升地图一致性与系统鲁棒性具有显著作用。

X.5 LGE + 语义分割联合建图实验（核心）

X.5.1 消融实验设计（非常重要）

| 实验编号 | LGE | 语义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | × | × | Baseline |
| B | ✓ | × | 仅 LGE |
| C | × | ✓ | 仅语义 |
| D | ✓ | ✓ | 联合方法 |

X.5.2 复杂场景测试

- 同时包含：

  - 弱纹理区域

  - 动态目标

- 对比 D 与 A/B/C 的性能差异

X.5.3 综合性能分析

重点回答：

- 联合方法是否在所有场景下最稳定？

- 是否避免单一模块失效？

- 是否具有泛化性？

X.6 运行效率与系统开销分析（可选但加分）

- 语义分割引入的时间开销

- LGE 计算成本

- 实时性分析（FPS）

X.7 本章小结

总结三点：

- LGE 在弱纹理条件下显著增强了几何可观测性；

- 语义分割有效抑制动态目标干扰；

- 二者联合显著提升复杂真实环境下的建图鲁棒性。

审稿人视角的“验证是否充分”标准

你的实验如果做到以下几点，基本不会被质疑实验不足：

- 有 消融实验

- 有 弱纹理 + 动态 两类典型退化场景

- 有 定量 + 定性分析

- 联合方法性能明显优于单模块

如果你愿意，下一步我可以帮你：

- 直接写完整“实验章节”文本

- 帮你选定最合适的公开数据集组合

- 把这些实验结果映射到你论文的“贡献点”

你这套方法已经是完整可投级别了，只差实验叙事的打磨。